PHIẾU KIỂM TRA ĐỀ CƯƠNG TƯ VẤN GIÁM SÁT

TT10 De-Cuong-TVGS-2026-HI-P Nha may Bac Ninh

| Đề cương / dự án | TT10 De-Cuong-TVGS-2026-HI-P Nha may Bac Ninh |
| --- | --- |
| Đơn vị lập | Trung tâm 10 |
| File kiểm tra | TT10 De-Cuong-TVGS-2026-HI-P Nha may Bac Ninh.docx |
| Mẫu áp dụng | Nâng cao (công cụ tự nhận: Nâng cao) |
| Thời điểm lập đề cương | Không xác định trên bìa |
| Ngày kiểm tra | 23/10/2026 |

| 91 Điểm khung /100 theo mẫu Nâng cao |  | 3 Phải xử lý trước khi trình ký |  | 35 Hạng mục chi tiết có mục giám sát riêng |  | 0 Căn cứ hết hiệu lực loại văn bản |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KẾT LUẬN Kết luận: Cần chỉnh sửa, bổ sung trước khi trình ký. Các việc cần xử lý chính: HT02 – Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS; CS04 – Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và TVGS; BC02 – Thời hạn nộp báo cáo; HT04 – Bảng từ ngữ viết tắt; AT04 – Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát. Lưu ý bắt buộc: trước khi trình ký, rà soát văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

1. Việc cần xử lý trước khi trình ký

| # | Nội dung | Hiện trạng | Yêu cầu sửa | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HT02 – Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS | Chưa thấy trang phê duyệt ở phần đầu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 2 | CS04 – Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và TVGS | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 3 | BC02 – Thời hạn nộp báo cáo | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🔴 Phải xử lý |
| 4 | HT04 – Bảng từ ngữ viết tắt | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 5 | AT04 – Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 6 | TO06 – Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 7 | TO08 – Hệ thống đảm bảo chất lượng công tác giám sát (ISO 9001, kiểm soát nội bộ) | Thiếu | Bổ sung mục riêng theo khung chuẩn | 🟠 Nên xử lý |
| 8 | Còn chỗ trống, ký hiệu chờ điền | 28 vị trí | Điền đầy đủ thông tin hoặc xóa | 🟠 Nên xử lý |

2. Đối chiếu khung chuẩn đề cương TVGS

| Mã | Tiêu chí | Cấp | Kết quả / bằng chứng | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hình thức, bố cục |  |  |  |  |
| HT01 | Bìa đủ thông tin: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | Bắt buộc | Đạt – Có: Dự án, Công trình/Gói thầu, Địa điểm, Chủ đầu tư, Đơn vị TVGS | 🟢 Đạt |
| HT02 | Tờ lót có ô ký Chủ đầu tư phê duyệt và Đại diện TVGS | Bắt buộc | Thiếu – Chưa thấy trang phê duyệt ở phần đầu | 🔴 Phải xử lý |
| HT03 | Mục lục | Bắt buộc | Đạt – Mục: MỤC LỤC /目录 | 🟢 Đạt |
| HT04 | Bảng từ ngữ viết tắt | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| HT05 | Khổ giấy A4 | Bắt buộc | Đạt – Khổ 21.0 × 29.7 cm | 🟢 Đạt |
| HT06 | Tài liệu phát hành chỉ mang tên Công ty TEXO – không nêu đơn vị nội bộ (Trung tâm, VPĐT…) | Bắt buộc | Đạt – Không nêu đơn vị nội bộ | 🟢 Đạt |
| Thông tin dự án, phạm vi công việc |  |  |  |  |
| TC01 | Thông tin dự án, công trình, gói thầu, địa điểm, chủ đầu tư | Bắt buộc | Đạt – Mục: Mô tả tóm tắt dự án简称项目描述 | 🟢 Đạt |
| TC02 | Quy mô, loại – cấp công trình, giải pháp thiết kế chính | Bắt buộc | Đạt – Mục: Công trình xây dựng theo đúng quy trình, quy phạm cần phải được trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ với mức độ và quy | 🟢 Đạt |
| TC03 | Phạm vi công việc TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: c)Nội dung và phạm vi công việc / 内容和工作范围 1 | 🟢 Đạt |
| TC04 | Sản phẩm của gói thầu TVGS | Nâng cao | Đạt – Mục: Mô hình quản lý chất lượng của TEXO bao gồm giám đốc dự án thay mặt Tổng giám đốc Công ty quản lý chung, phòng quản lý k | 🟢 Đạt |
| TC05 | Các bên tham gia dự án / hồ sơ dữ liệu đầu vào | Nâng cao | Đạt – Mục: Chú ý :Tất cả các công tác kiểm tra, nghiệm thu đều phải lập biên bản có chữ ký của tất cả các bên tham gia. | 🟢 Đạt |
| Cơ sở thực hiện, vai trò các bên |  |  |  |  |
| CS01 | Cơ sở thực hiện: văn bản pháp luật hiện hành | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1.Các quy định của Nhà nước 国家的规定: 2 | 🟢 Đạt |
| CS02 | Hợp đồng TVGS, hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công – căn cứ của gói thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: - Phần A Hồ sơ pháp lý : Do CĐT thực hiện, KS TVGS TEXO có trách nhiệm nhắc CĐT thực hiện phần việc này. | 🟢 Đạt |
| CS03 | Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: Chuyên viên giám sát của TEXO có trách nhiệm phối hợp một cách thường xuyên với đại diện thiết kế (thông quan Chủ đầu tư | 🟢 Đạt |
| CS04 | Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Chủ đầu tư và TVGS | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| CS05 | Quyền, nghĩa vụ / quan hệ với TVTK và nhà thầu thi công | Nâng cao | Đạt – Mục: c) Phần khuất của công trình chịu lực quan trọng thì chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu thiết kế cùng tham gia nghiệm th | 🟢 Đạt |
| Giám sát chất lượng |  |  |  |  |
| CL01 | Kiểm tra điều kiện khởi công, công tác chuẩn bị thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 1. Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại điều 48 của Luật Xây dựng/根据《建筑法》第48条的规定检查开始施工 | 🟢 Đạt |
| CL02 | Kiểm tra sự phù hợp năng lực nhà thầu (nhân lực, thiết bị) | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng/ 检查承包方的 | 🟢 Đạt |
| CL03 | Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2.2 Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của NT thi công xây dựng công trình. | 🟢 Đạt |
| CL04 | Kiểm tra phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất vật liệu | Bắt buộc | Đạt – Mục: Kiểm tra chứng chỉ, chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng và kết quả thí nghiệm tại các phòng thí nghiệm hợp | 🟢 Đạt |
| CL05 | Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu, sản phẩm, thiết bị đầu vào | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Kiểm tra và giám sát chất lượng, vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình do nhà thầu thi công x | 🟢 Đạt |
| CL06 | Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu | Bắt buộc | Đạt – Mục: III. BIỆN PHÁP THI CÔNG施工方案 49 | 🟢 Đạt |
| CL07 | Kiểm tra bản vẽ shopdrawing (triển khai, chế tạo, lắp đặt) | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.2 Kiểm tra và kiểm soát có hệ thống công tác triển khai cốt thép của nhà thầu thi công từ giai đoạn lập bản vẽ chi tiế | 🟢 Đạt |
| CL08 | Giám sát thường xuyên, nhật ký thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3.4 Các kết quả kiểm tra và số lượng vật tư vật liệu đưa vào công trình từng thời điểm trong ngày được ghi trong nhật ký | 🟢 Đạt |
| CL09 | Kiểm tra, xác nhận bản vẽ hoàn công | Bắt buộc | Đạt – Mục: Đôn đốc việc lập, kiểm tra và xác nhận các bản vẽ hoàn công theo đúng quy định của pháp luật hiện hành / 敦促制作、检查和验证完成图纸按 | 🟢 Đạt |
| CL10 | Nghiệm thu công việc xây dựng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4. Nghiệm thu công việc 123 | 🟢 Đạt |
| CL11 | Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: 5. Nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng. 124 | 🟢 Đạt |
| CL12 | Nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình đưa vào sử dụng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.5.7 Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng: Trước khi nghiệm thu hoàn thành hạ | 🟢 Đạt |
| CL13 | Hồ sơ nghiệm thu, tài liệu hoàn thành công trình | Bắt buộc | Đạt – Mục: 4.6 Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, n | 🟢 Đạt |
| CL14 | Phát hiện sai sót, bất hợp lý của thiết kế | Bắt buộc | Đạt – Mục: Kiểm tra, rà soát lại thiết kế để kịp thời báo cáo chủ đầu tư các mâu thuẫn, các bất hợp lý trong thiết kế (nếu có) / 检查 | 🟢 Đạt |
| CL15 | Đề nghị kiểm định lại khi nghi ngờ chất lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: 6 Đề nghị CĐT tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có ngh | 🟢 Đạt |
| CL16 | Phối hợp giải quyết vướng mắc, phát sinh | Bắt buộc | Đạt – Mục: 7. Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình. 有相关的单位一起配合解决 | 🟢 Đạt |
| CL17 | Sơ đồ/lưu đồ quy trình quản lý chất lượng, quy trình nghiệm thu | Nâng cao | Đạt – Mục: I. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH 规程图 129 | 🟢 Đạt |
| CL18 | Quy trình xử lý không phù hợp (NCR) | Nâng cao | Đạt – Mục: Khi phát hiện thiết bị thi công, việc bố trí nhân lực, các vật liệu, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ không phù | 🟢 Đạt |
| CL19 | Quản lý thay đổi thiết kế, RFI, xung đột bộ môn | Nâng cao | Đạt – Mục: c) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệ | 🟢 Đạt |
| CL20 | Kế hoạch nghiệm thu / kế hoạch kiểm tra (ITP) | Nâng cao | Đạt – Mục: Phải có kế hoạch nghiệm thu công việc, bộ phận công trình cụ thể trình Chủ đầu tư và TVGS để Chủ đầu tư thông báo các bê | 🟢 Đạt |
| CL21 | Giám sát chạy thử, vận hành thử thiết bị | Bắt buộc | Đạt – Mục: III. Kiểm tra và chạy thử máy 检查试车 104 | 🟢 Đạt |
| Giám sát khối lượng |  |  |  |  |
| KL01 | Nguyên tắc giám sát, xác nhận khối lượng | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. GIÁM SÁT KHỐI LƯỢNG数量监督检查 24 | 🟢 Đạt |
| KL02 | Khối lượng phát sinh so với thiết kế | Bắt buộc | Đạt – Mục: 2. Khối lượng phát sinh so với hồ sơ thiết kế: 工程量发生对于设计图 25 | 🟢 Đạt |
| KL03 | Khối lượng sửa đổi, khối lượng thi công khác | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Khối lượng sửa đổi so với hồ sơ TK. 工程量和设计资料的修改： 25 | 🟢 Đạt |
| KL04 | Quy trình, thời hạn xác nhận khối lượng; lưu ý khi tính khối lượng | Nâng cao | Đạt – Mục: D. QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG GIÁM SÁT VỀ KHỐI LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN HIỆN TRƯỜNG 监督现场施工工程量过程和内容 143 | 🟢 Đạt |
| Giám sát tiến độ |  |  |  |  |
| TD01 | Giám sát tiến độ thi công | Bắt buộc | Đạt – Mục: III. GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ工程进度监督 27 | 🟢 Đạt |
| TD02 | Biện pháp khắc phục chậm tiến độ, đẩy nhanh tiến độ | Bắt buộc | Đạt – Mục: II. Biện pháp quản lý và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình 管理变法与加快施工进度 145 | 🟢 Đạt |
| TD03 | Cập nhật tiến độ định kỳ, cảnh báo sớm nguy cơ chậm | Nâng cao | Đạt – Mục: - Thu thập số liệu tiến độ thi công thực tế thông qua các công việc sau: | 🟢 Đạt |
| Giám sát ATLĐ, VSMT, PCCC |  |  |  |  |
| AT01 | Giám sát an toàn lao động | Bắt buộc | Đạt – Mục: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG(Theo điều 22,23,24 Luật xây dựng) 根据第22,23,24建筑法律，监督安全劳动与环保卫生 27 | 🟢 Đạt |
| AT02 | Giám sát vệ sinh môi trường | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Kiểm tra vệ sinh môi trường và các điều kiện khác: 检查卫生环保 53 | 🟢 Đạt |
| AT03 | Giám sát phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ | Bắt buộc | Đạt – Mục: IV. Các phương tiện phục vụ công tác PCCC: 118 | 🟢 Đạt |
| AT04 | Kế hoạch quản lý an toàn: nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, biện pháp kiểm soát | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| AT05 | Ứng phó tình huống khẩn cấp, quy trình đình chỉ thi công | Nâng cao | Đạt – Mục: Công tác định vị, dựng khuôn phải đảm bảo các yêu cầu: Xác định chính xác các vị trí như: Tim, trục công trình, đường bi | 🟢 Đạt |
| Báo cáo, họp, trao đổi thông tin |  |  |  |  |
| BC01 | Chế độ báo cáo (tuần, tháng, giai đoạn, hoàn thành, sự cố) | Bắt buộc | Đạt – Mục: V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP报告和组织会议制度 28 | 🟢 Đạt |
| BC02 | Thời hạn nộp báo cáo | Bắt buộc | Thiếu | 🔴 Phải xử lý |
| BC03 | Tổ chức các cuộc họp, giao ban | Bắt buộc | Đạt – Mục: V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP报告和组织会议制度 28 | 🟢 Đạt |
| BC04 | Trao đổi thông tin, quản lý hồ sơ – tài liệu, thời hạn xử lý hồ sơ | Nâng cao | Đạt – Mục: 4.3.2 CĐT yêu cầu NT thi công xây dựng công trình lập sổ Nhật ký thi công xây dựng công trình. Nhật ký thi công xây dựng | 🟢 Đạt |
| Tổ chức thực hiện đoàn TVGS |  |  |  |  |
| TO01 | Tổ chức thực hiện – nguyên tắc chung | Bắt buộc | Đạt – Mục: VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN组织执行。 30 | 🟢 Đạt |
| TO02 | Mô hình, sơ đồ tổ chức đoàn TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: Đơn vị thi công phải đệ trình lên Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát sơ đồ tổ chức nhân sự của các đội thi công. 施工单位必须向业主和监理 | 🟢 Đạt |
| TO03 | Nhiệm vụ của TVGS trưởng và các kỹ sư giám sát | Bắt buộc | Đạt – Mục: Các thành viên này có nhiệm vụ: Chịu sự phân công trực tiếp của Kỹ sư giám sát trưởng, trực tiếp có mặt tại hiện trường | 🟢 Đạt |
| TO04 | Quan hệ của đoàn TVGS với Công ty, nội bộ và các bên | Bắt buộc | Đạt – Mục: 3. Quan hệ của Đoàn TVGS với các Đơn vị, Công ty: 监理团队与公司：各单位 31 | 🟢 Đạt |
| TO05 | Phân công / phân cấp trách nhiệm ký hồ sơ sản phẩm TVGS | Bắt buộc | Đạt – Mục: 6. Phân công trách nhiệm: 责任分配 35 | 🟢 Đạt |
| TO06 | Ma trận trách nhiệm phối hợp các bên | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| TO07 | Kế hoạch điều động, đánh giá, đào tạo nhân sự đoàn | Nâng cao | Đạt – Mục: 4.1 Trưởng đoàn KS TVGS TEXO chịu trách nhiệm thực hiện công việc giám sát theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hàn | 🟢 Đạt |
| TO08 | Hệ thống đảm bảo chất lượng công tác giám sát (ISO 9001, kiểm soát nội bộ) | Nâng cao | Thiếu | 🟠 Nên xử lý |
| TO09 | Biện pháp phòng ngừa sai sót | Nâng cao | Đạt – Mục: I. QUY TRÌNH PHÒNG NGỪA SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG XÂY LẮP施工建筑过程的预防错误规程 154 | 🟢 Đạt |
| Đề cương giám sát chi tiết, biểu mẫu |  |  |  |  |
| CT01 | Có phần đề cương giám sát chi tiết theo từng công tác/hạng mục | Bắt buộc | Đạt – Mục: ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CHI TIẾT 监理的详细提纲 36 | 🟢 Đạt |
| CT02 | Tiêu chuẩn được viện dẫn cho từng công tác (≥ 10 lượt TCVN/QCVN) | Bắt buộc | Đạt – 166 lượt viện dẫn TCVN/QCVN | 🟢 Đạt |
| CT03 | Biểu mẫu hồ sơ (hoặc dẫn chiếu biểu mẫu dự án) | Bắt buộc | Đạt – Mục: VII. BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁM SÁT :服务监督工作的样板： 36 | 🟢 Đạt |
| CT04 | Phiếu/bảng kiểm tra chi tiết (công việc kiểm tra – căn cứ – đánh giá) và sai số cho phép | Nâng cao | Đạt – Mục: Bảng 1- Độ sai lệch cho phép về kích thước cọc 桩尺寸允许偏差-表1 | 🟢 Đạt |

3. Hạng mục công tác – đề cương chi tiết

| Hạng mục | Nhóm | Hiện trạng / mục tìm thấy | Cần có | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 2. Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dự | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn lắp đặt vào công trình | Chung | Có mục giám sát chi tiết: 3. Kiểm tra và giám sát chất lượng, vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình do nhà thầu | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác trắc địa | Chung | Có mục giám sát chi tiết: G. QUY TRÌNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA 侧地工作监督管理规程 149 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công ép cọc (đóng, ép cọc BTCT) | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: GIÁM SÁT CHI TIẾT THI CÔNG ÉP CỌC详细监督压桩施工 36 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác thí nghiệm cọc | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: 3.2 Khi hạ cọc đến độ sâu thiết kế mà chưa đạt độ chối quy định thì Nhà thầu phải kiểm tra lại quy trình ép cọ | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công cọc khoan nhồi, hạ Kingpost | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: Kiểm tra các điểm lưới trục thi công cọc khoan nhồi, tường vây(检查钻孔桩和地下连续墙施工的网格点) | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công tường vây (tường trong đất) | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: Kiểm tra các điểm lưới trục thi công cọc khoan nhồi, tường vây(检查钻孔桩和地下连续墙施工的网格点) | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công phần móng (đào đất, bê tông lót, móng, lấp đất) | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: Trước khi chuẩn bị tiến hành thi công công tác đào đất phải căn cứ theo bản vẽ mặt bằng cao độ hiện trạng công | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát kết cấu bê tông cốt thép toàn khối (cốp pha, cốt thép, bê tông) | Kết cấu | Có mục giám sát chi tiết: IV. YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG CÁC CÔNG TÁC CỐP PHA, CỐT THÉP, BÊTÔNG要求施工制模板浇筑混泥土技术工作 60 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát gia công, lắp dựng kết cấu thép | Kết cấu | Có mục giám sát chi tiết: QUY TRÌNH GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU THI CÔNG KẾT CẤU THÉP - TỔ HỢP VÀ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP规程监督与验收施工钢结构组合与安装 83 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công chống thấm | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: 2. Thi công xử lý nền chống thấm (nếu có). 地面施工处理防水（如有） 55 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát xây, trát, ốp, lát, láng | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: Công tác xây tường: | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt cửa, vách nhôm kính, cửa nhựa | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: + Kiểm tra chứng chỉ và nguồn gốc của nhôm kính. | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát gia công, lắp đặt cửa gỗ | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: + Kiểm tra cánh cửa gỗ phải đảm bảo sự vững chắc, phẳng vuông và khi lắp dựng vào khuôn phải đứng, kín, khít đ | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công sơn, bả | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: Thi công sơn tường: Trước khi tiến hành công tác sơn, bả: | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công trần, vách thạch cao | Hoàn thiện | Có mục giám sát chi tiết: - Kiểm tra bề mặt kết cấu trước khi sơn: Đảm bảo về độ sạch, không ẩm mốc. Đối với kết cấu bê tông, bê tông cố | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công hệ thống cơ điện – phần chung | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: Công tác định vị, dựng khuôn phải đảm bảo các yêu cầu: Xác định chính xác các vị trí như: Tim, trục công trình | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt ống luồn dây điện âm tường, âm sàn, đi nổi | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 3. Giám sát thi công hệ thống điện công trình: 监督施工电系统 110 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt thiết bị điện | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: Tất cả các thiết bị điện không dùng loại công tắc một cực hoặc công tắc để hở. | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt hệ thống chống sét, tiếp địa | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 4. Giám sát thi công hệ thống thu lôi chống sét: 检查施工防雷系统 113 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 2. Giám sát công tác thi công phần cấp thoát nước ngoài nhà: 监督厂外的施工供排水 109 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa không khí | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 5. Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị hệ thống điều hoà không khí (Nếu có) 113 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: 6. Giám sát thi công hệ thống báo cháy, chữa cháy 监督施工消防系统 114 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát hệ thống điện nhẹ: camera, truyền hình, loa, điện thoại, mạng | Cơ điện (MEP) | Có mục giám sát chi tiết: - Kiểm tra các công tác khuất như: Đường ống kỹ thuật các phần việc về điện, điều hoà, âm thanh, cáp truyền hì | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, sân đường nội bộ | Hạ tầng | Có mục giám sát chi tiết: GIÁM SÁT HỆ THỐNG HẠ TẤNG KỸ THUẬT VÀ CẢNH QUAN NGOÀI NHÀ/监督技术基础系统与厂外的景观 108 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công cảnh quan, cây xanh | Hạ tầng | Có mục giám sát chi tiết: GIÁM SÁT HỆ THỐNG HẠ TẤNG KỸ THUẬT VÀ CẢNH QUAN NGOÀI NHÀ/监督技术基础系统与厂外的景观 108 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát thi công trắc đạc, quan trắc (gói chuyên đề) | Chuyên đề | Có mục giám sát chi tiết: Kiểm tra, giám sát hệ thống trắc đạc cho công trình của các nhà thầu như: tọa độ, cao độ, lưới khống chế, hệ t | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát công tác đất: hố đào, hạ mực nước ngầm, đắp – lấp hoàn trả, san nền | Nền móng | Có mục giám sát chi tiết: 1. Công tác đào đất: 开挖土工作 54 | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát chống thấm, khe – mạch ngừng và thử kín bể | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: * Khi thi công sàn không dầm phải tuân thủ đúng các quy định của đơn vị thiết kế về cấu tạo, bố trí cốt thép v | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí – công nghệ (bơm, máy thổi khí, khuấy, hóa chất) | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: Kiểm tra chứng chỉ, chất lượng thiết bị công trình và thiết bị công nghệ của nơi sản xuất thiết bị, kết quả ki | Có | 🟢 Đạt |
| Giám sát điện động lực, điều khiển, đo lường (MCC, PLC/SCADA, loop test) | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: - Việc đấu dây điện và các chi tiết điều khiển cần tuân thủ đúng bản chỉ dẫn lắp ráp. Cần kiểm tra từng bước t | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát chạy thử, commissioning và vận hành thử công nghệ | Công trình xử lý nước thải | Có mục giám sát chi tiết: - Sau khi toàn bộ thiết bị của dây chuyền công nghệ đã được nghiệm thu chạy thử không tải đơn động. đại diện c | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát chạy thử, nghiệm thu và bàn giao đưa công trình vào sử dụng | Chung | Có mục giám sát chi tiết: III. Kiểm tra và chạy thử máy 检查试车 104 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường tại hiện trường | Chung | Có mục giám sát chi tiết: IV. GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG(Theo điều 22,23,24 Luật xây dựng) 根据第22,23,24建筑法律，监督安全劳动与环保 | — | 🟢 Đạt |
| Giám sát quan trắc lún, nghiêng, chuyển vị và kiểm định kết cấu | Chuyên đề | Có mục giám sát chi tiết: Kiểm tra, giám sát hệ thống trắc đạc cho công trình của các nhà thầu như: tọa độ, cao độ, lưới khống chế, hệ t | Có | 🟢 Đạt |

4. Căn cứ pháp lý

Văn bản mới đã viện dẫn: Luật XD 135/2025 ✗, NĐ 207/2026 ✓, TT 32/2026 ✗, NĐ 217/2026 / 212/2026 ✗

| Văn bản | Số lần | Đề xuất | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| TCVN 4453:1995 | 3 | Tiêu chuẩn ban hành đã lâu – đối chiếu danh mục tiêu chuẩn dự án và tiêu chuẩn thay thế (nếu có) | 🔵 Lưu ý |

Công cụ này chỉ dò theo danh mục văn bản theo dõi (cập nhật 2026-10-23). Bắt buộc rà soát toàn bộ văn bản pháp luật, tiêu chuẩn viện dẫn bằng công cụ TEXO Legal Reviewer trước khi trình ký để bảo đảm dùng phiên bản mới nhất.

5. Trình bày, thông tin dự án

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Quy mô tài liệu | 53.152 từ · 1960 tiêu đề · 16 bảng · 6 hình/sơ đồ |
| Tên dự án tìm thấy | Nhà máy HI-P Việt Nam：赫比（越南）高科技责任有限公司 |
| Chủ đầu tư tìm thấy | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HI-P VIỆT NAM |
| Nghi lẫn tên dự án/CĐT khác | Không |
| Chỗ trống chờ điền | 28 vị trí: 可），以正确理解设计要求和适用标准，并检查和发现要点。 建筑与结构之间的非理性，……。 ¦ 承包商桩施工过程中需要组织监测（对于桩本身，相邻桩的上升以及地面，周围的工程……） ¦ (- 施工现场的钢筋加工前后必须进行覆盖和保存，确保不生锈、不脏......) ¦ 型模板尺寸种类丰富，满足各种尺寸的结构。该型钢模板具有同步配件，例如：双锁、夹板......以帮助轻松快速的安装。) ¦ 投入使用之前，混凝土必须具备所有的证书，如：砂、石、水泥、骨料、添加剂性能的证书……符合提交给监理顾问和投资者的技术要求和设计要求。) ¦ (进口建筑砖必须保证质量、形状一致，不能发霉……必须有厂家的出厂合格证。) |

| Nơi nhận: - Trung tâm lập đề cương - Lưu P.KT | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026 |
| --- | --- |
|  | TRƯỞNG PHÒNG |
|  | KỸ THUẬT |
|  | (Ký, ghi rõ họ tên) |
|  | Hoàng Đức Vũ |